2x M5 SuperLight Taq HiFi PCR Master Mix (with Blue dye)

双子叶植物蓝色“育种Mix”使用说明书

产品名称                                        单位        货号

2x M5 SuperLight Taq HiFi PCR MasterMix (with Blue dye)       1 ml	     MF738-01

2x M5 SuperLight Taq HiFi PCR MasterMix (with Blue dye)     5×1 ml	     MF738-05

2x M5 SuperLight Taq HiFi PCR MasterMix (with Blue dye)    10×1 ml      MF738-10

2x M5 SuperLight Taq HiFi PCR MasterMix (with Blue dye)   100×1 ml      MF738-100

【储存条件】

长期保存，请置于-20˚C，有效期24个月。经常使用，可置于4˚C保存至少六个月。

【产品简介】

本产品包含高纯度M5 SuperLight Taq HiFi DNA聚合酶、dNTPs、MgCl2、反应缓冲液、PCR反应的增强剂、优化剂以及稳定剂，浓度为2×。M5 SuperLight Taq HiFi DNA 聚合酶比普通Taq酶扩增效率高、错配率低，具有快速简便、灵敏度高、特异性强、稳定性好、扩增速度快（10-15秒1kb）等优点。可最大限度地减少人为误差，可用于高特异性PCR反应及GC含量较高（>60%）具有二级结构等复杂模板的扩增和大规模基因检测。PCR 产物的3’端附有一个突出的"A"碱基，纯化后可直接用于TA 载体克隆(货号MF019或MF020)。 本产品有含蓝色染料，在PCR 反应完成后，不需添加上样缓冲液即可直接上样进行电泳；也可经过纯化处理，以用于酶切、连接、荧光测序等后续操作。

【产品组份】

2x M5 SuperLight Taq HiFi PCR MasterMix (with Blue dye)    1ml

Nuclease-free ddH2O                                     1ml

【适用范围】

1.基因检测：本产品不同批次之间误差很小，特别适合大规模基因检测、半定量PCR实验和微量DNA的检测。

2.用于从复杂模板中如基因组等扩增PCR产物，如表达基因的克隆、基因的定点突变和细胞内基因点突变的分析（SNP）等。

【引物设计注意事项】

1. 引物3’端最后一个碱基最好为G或者C；

2. 引物3’端最后8个碱基应避免出现连续错配；

3. 引物3’端应避免出现发夹结构，GC含量控制在40-60%之间；

4. 正向引物和反向引物的Tm值相差不超过1℃为佳，Tm值调整至55-65℃为佳；

5. 引物额外附加序列，即与模板非配对序列，不应参与引物Tm值计算；

6. 引物A、G、C、T整体分布要尽量均匀，避免使用GC或者AT含量高的区域。

7. 避开引物内部或者两条引物之间有5个碱基以上的互补序列，两条引物的3’端避免有3个碱基以上的互补序列；

8. 引物设计完毕请使用NCBI BLAST功能检索引物特异性，以避免非特异性扩增产生。

【质量控制】

核酸外切酶残留检测：20 μl本品和0.6 μg λ-Hind III在37℃下孵育16 h，DNA的电泳谱带不发生变化。

核酸内切酶残留检测：20 μl本品和0.6 μg Supercoiled pBR322 DNA在37℃下孵育4 h，DNA的电泳谱带不发生变化。

功能检测：

1. 以10 ng人基因组DNA为模板，可以很好扩增2.6 kb的目的片段；

2. 以10 ng小麦基因组DNA为模板，可以很好扩增4 kb的目的片段；

3. 以10 ng烟草基因组DNA为模板，可以很好扩增1.3 kb的目的片段(AT含量为72%)；

4. 以50 ng HeLa 细胞总RNA对应的cDNA为模板，可以很好扩增4.8 kb的目的片段。

【所需试剂】

使用者仅需准备PCR反应的模板和引物等。

| 【操作示例】 |  |
| --- | --- |
| 按下表配制PCR反应体系（冰上操作）: |  |
| Template DNA* | <1µg |
| 2x M5 SuperLight Taq HiFi PCR MasterMix (with Blue dye) | 10 μl |
| Primer 1 (10 μM) | 0.5 µl |
| Primer 2 (10 μM) | 0.5 µl |
| Nuclease-free ddH2O补足至 | 20 µl |

| 建议的PCR条件： |  |
| --- | --- |
| 95°C | 3 min. |
| 32-36 cycles of: |  |
| 94°C | 15-25 sec. |
| 55–64°C | 15-25 sec. |
| 72°C | 10-15sec. /1 kb DNA |
| 72°C | 5 min. |
| 4°C | forever |

<*模板量：10~1000 ng 基因组 DNA，1~30 ng 质粒，或 1~2 μl RT-PCR 反应后的 cDNA。以上举例为常规 PCR 反应系统，仅供参考。实际反应条件因模板、引物等的结构不同而各异，需根据模板、引物、目的片段的特点设定最佳反应条件，并根据比例放大或缩小反应体系>。

【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。