M5 One-Step qRT-PCR Kit (Sybrgreen)

使用说明书

产品名称                         单位      货号

M5 One-Step qRT-PCR Kit (Sybrgreen)  100T   MF049-s-01

M5 One-Step qRT-PCR Kit (Sybrgreen)  500T   MF049-s-05

M5 One-Step qRT-PCR Kit (Sybrgreen)  1000T  MF049-s-10

【储存条件】

长期保存，请置于-20˚C，有效期24个月。

【产品简介】

聚合美M5 One-Step qRT-PCR Kit (Sybrgreen)是采用染料法进行一步法实时荧光定量检测的专用试剂盒。本产品是基于高效的M5Script II 反转录酶、抗体型Hotstart Taq DNA聚合酶配合优化的Buffer体系研制，在提高检测灵敏度的同时保证了扩增的特异性。使用本制品进行Real Time RT-PCR反应时以提取的RNA为模板，在同一反应管内连续进行反转录和荧光定量检测，操作简单，并能有效防止污染。

本产品为2x预混增强荧光定量PCR反应体系，使用时只需加入模板、引物、ROX Reference Dye（用以校正孔与孔之间产生的荧光信号误差，根据不同荧光定量PCR仪选择使用）和水，使其工作浓度为1×，即可进行反应。具有快速简便、灵敏特异、稳定性好。

【产品组份】

MF049-s-01       MF049-s-05        MF049-s-10

M5 One Step Enzyme Mix   	             100 μl            0.5ml               1ml

2x M5 One Step qRT-PCR Buffer (Sybrgreen)    1ml               5ml               2x5ml

DEPC-ddH2O                                1ml               5ml               2x5ml

ROX Reference Dye                          40μl              200μl              400ul
ROX Reference Dye II                        40μl              200μl              400ul

【注意事项】

1. 实验过程中请注意避免RNase污染。

2. 除酶以外的各种试剂，使用之前请完全溶解并充分混匀，以防因盐离子浓度不均影响实验结果。

3. RNA模板的完整性对cDNA合成效率起着决定性作用，因此请选择可靠的RNA提取/纯化方法。建议使用M5 Trigenet总RNA提取试剂制备高质量的RNA模板。

4. 如果扩增片段较长或者RNA结构复杂，为了加强转录效果，可以将RNA单独置于65度加热5-10 min后再加入体系。

5. 制品能使用特异性反转录引物，也能使用Random Primer和Oligo dT Primer等进行反转录反应。

6. 当同时需要进行数次Real Time One Step qRT-PCR反应时，应先配制各种试剂的混合液，然后再分装到每个反应管中。这样，可使所取的试剂体积更准确，减少试剂损失，避免重复分取同一试剂。同时也可以减少实验操作或实验样品之间产生的误差。

7. 使用M5 One Step Enzyme Mix时，应轻轻混匀，避免起泡；分取之前要小心地离心收集到反应管底部；由于酶保存液中含有50%的甘油，粘度高，分取时应慢慢吸取。-20℃保存，使用后立即放回冰箱。

| 【操作示例】 |  |
| --- | --- |
| 按下表配制qRT-PCR反应体系: |  |
| 2× M5 One-Step qRT-PCR Buffer (Sybrgreen) | 10 μl |
| Primer 1 (10µM) | 0.4 µl |
| Primer 2 (10µM) | 0.4 µl |
| Template RNA | 1-2µl |
| M5 One Step Enzyme Mix | 1 µl |
| ddH2O补足至 | 20 µl |

| 建议的qRT-PCR条件： |  |
| --- | --- |
| 50°C | 5-15min. |
| 两步法： |  |
| 94°C 预变性 | 2 min. |
| 94°C 变性 | 15 sec. |
| 60°C 退火-延伸 | 15-30 sec. |
| 35-45 cycles |  |

| 建议的qRT-PCR条件： |  |
| --- | --- |
| 50°C | 5-15 min. |
| 三步法： |  |
| 94°C 预变性 | 2 min. |
| 94°C 变性 | 15 sec. |
| 60°C 退火 | 15 sec. |
| 72°C 延伸 | 30 sec. |
| 35-45 cycles |  |

当两步法扩增不好时建议选择三步法。

【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。