M5 Hiper StoolStay 粪便专用样本保存液

（可用于后续微生物组NGS测序）使用说明书

产品名称                    单位       货号

M5 Hiper StoolStay 粪便专用样本保存液   100ml    MF1203-01

【储存条件】 室温保存。如果使用时发现有沉淀析出，37˚C加热重新溶解，不影响使用。

【产品简介】

本产品专门针对粪便组织成分复杂而开发的一种强力样本保存液，是一种水相无毒的组织保存液体，通过迅速渗入粪便各种微生物细胞中，在非冻状态下原位稳定和保护细胞内的RNA、DNA和蛋白质。浸入StoolStay后的样本， 在25˚C下可以保存一周, 4˚C下保存一个月, 在-20˚C或-80˚C下长期保存。本产品还可以保存环境样本（土壤或者淤泥等）。本产品保存的样本后续提取的DNA或者RNA，完全满足微生物组NGS测序要求。

【产品特点】

1.操作容易：用小勺刮取适当大小样本，浸没在StoolStay中即可。 干粪便也可以保存。

2.无需液氮：全程不需液氮和干冰, 尤其适用野外样品的快速和大规模采集。

3.方便运输：保存的样品能在25˚C保存一周, 邮寄和运输变得容易和便宜。

【自备仪器】 采样用小勺，手术剪，解剖针

【使用方法】

StoolStay只用于新鲜组织，浸泡前请勿冷冻组织！

用小勺刮取适当大小样本（长，宽，高厚度<0.5cm）浸入5-10倍体积的StoolStay中，然后存放在合适的温度。如果需要多采些样本，StoolStay用量等比例扩大即可。

- 新鲜湿润粪便

用小勺刮取适当大小样本（长，宽，高厚度<0.5cm）浸入5-10倍体积的StoolStay中，用力摇晃使得样本和保存液混匀形成均一悬浊液。

- 干燥粪便

野外采样，用解剖针或者手术剪将干燥粪便剪断成小块（长，宽，高任意一边厚度<0.5cm）浸泡到StoolStay，用力摇晃使得样本变得湿润，然后继续摇晃至和保存液形成均一悬浊液。

- 新鲜湿润环境样本（土壤或者淤泥等）

用小勺刮取适当大小样本（长，宽，高厚度<0.5cm）浸入5-10倍体积的StoolStay中，用力摇晃使得样本和保存液混匀形成均一悬浊液。

- 干燥环境样本（土壤或者淤泥等）

野外采样，用解剖针或者手术剪将干燥环境样本剪断成小块（长，宽，高任意一边厚度<0.5cm）浸泡到StoolStay，用力摇晃使得样本变得湿润，然后继续摇晃至和保存液形成均一悬浊液。

【StoolStay中样本的DNA或者RNA提取】

1、先低速离心（<2000rpm,2min）将保存样本中的土壤或者腐殖质去掉，吸取上清到新管子中。然后再高速离心（12000rpm，5-10min），倒掉绝大部分上清，留大约200ul液体，再和沉淀涡旋混匀，作为后续提取的初始样本。

2、提取方法请参考聚合美粪便基因组DNA提取试剂盒（MF114-plus）或者RNA提取试剂盒（MF167和MF116）。

【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。