[image: image1.png]00
‘@ Mei5bio




[image: image2.png]00
‘@ Mei5bio




[image: image1.png]                                               北京聚合美生物科技有限公司 Mei5 Biotechnology, Co., Ltd

M5 “长又亮” 超高难度片段超保真mix扩增套装
（含3种不同性能的超保真mix）使用说明书

产品名称                      单位         货号
M5“长又亮” 超高难度片段超保真mix扩增套装       3x1ml      MF1314-01
友情提醒：难扩片段的扩增，影响因素很多，尝试不同mix会有改善。请务必确定模板不降解或不截断，引物不降解，且做好对照！
【储存条件】  长期保存，请置于-20˚C，有效期24个月。经常使用，可置于4˚C保存至少六个月。
【产品简介】
本产品包含三种聚合美特殊研制的超保真mix，由不同配方比列的W5 HiPer High-Fidelity DNA聚合酶、dNTPs、MgCl2、反应缓冲液、PCR反应的增强剂、优化剂以及稳定剂配置而成，浓度均为2×。 这3种mix，保真度约相当于普通Taq DNA Polymerase的100-250倍、Pfu DNA Polymerase的6-10倍，扩增速度10-20秒/kb。最大扩增20kb以上，可用于高特异性PCR反应及GC含量较高（>75%）AT（>70%）或者具有二级结构等复杂模板的扩增和大规模基因检测。PCR 产物的3’端没有突出的"A"碱基，纯化后可用聚合美平末端载体克隆(货号MF021或MF022)。 Mix A含染料，Mix B和C不含染料，在PCR 反应完成后，需添加上样缓冲液就能上样进行电泳；也可经过纯化处理，以用于酶切、连接、荧光测序等后续操作。
【产品组份】
                                       MF1314-01 
M5“长又亮” 超高难度片段超保真mix  A       1 ml  
M5“长又亮” 超高难度片段超保真mix  B       1 ml

M5“长又亮” 超高难度片段超保真mix  C       1 ml
Nuclease-free ddH2O                          3x1 ml
【质量控制】以质粒为模板，能有效扩增>20 kb的DNA片段；以基因组DNA为模板，能有效扩增>15kb DNA片段；无核酸酶污染。

【适用范围】
 1.基因检测：本产品不同批次之间误差很小，特别适合大规模基因检测、半定量PCR实验和微量DNA的检测。
2.用于从复杂模板中如基因组等扩增PCR产物，如表达基因的克隆、基因的定点突变和细胞内基因点突变的分析（SNP）等。
【所需试剂】使用者仅需准备PCR反应的模板、引物和蒸馏水等。
	【操作示例】

	按下表配制PCR反应体系（冰上操作）:

	Template DNA*  
	<1µg

	M5“长又亮” 超高难度片段超保真mix（A或B或C）                       
	10 μl

	 Primer 1 (10 μM)                      
	0.4 µl

	 Primer 2 (10 μM)                     
	0.4 µl

	 Nuclease-free ddH2O补足至
	20 µl 


	建议的PCR条件：
	

	98°C 
	30sec.-3 min. 

	30-35 cycles of: 
	

	98°C 
	5-10 sec. 

	50–64°C 
	10-30 sec. 

	72°C 
	10-15sec./1kb

	72°C 
	5 min. 

	保持 4°C forever
	


<*模板量：10~1000 ng 基因组 DNA，1~30 ng 质粒，或 1~2 μl RT-PCR 反应后的 cDNA。以上举例为常规 PCR 反应系统，仅供参考。实际反应条件因模板、引物等的结构不同而各异，需根据模板、引物、目的片段的特点设定最佳反应条件，并根据比例放大或缩小反应体系。

**扩增速度：在粗提物做模板或者模板具有复杂序列的情况下，把延伸速度改成30-60sec../kb扩增效率会有很大改善。>
【备注】
本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。

北京市昌平区回龙观龙域北街10号院1号楼四层422-1室（创集合大楼）                         热线电话： （86）010-82714490


