M5 HiPer ER2738感受态细胞（噬菌体繁殖宿主）

使用说明书

产品名称                    单位         货号

M5 HiPer ER2738感受态细胞  100μl×20支   MFS03034-20

【储存条件】  -80°C恒温保存，有效期六个月；干冰运输。

【产品性能】

菌株类型:  E.coli

培养基:    LB培养基

生长条件:  37 ℃,  有氧

基因型:  F´proA+B+ lacIq Δ(lacZ)M15 zzf::Tn10(TetR)/ fhuA2 glnV Δ(lac-proAB) thi-1 Δ(hsdS-mcrB)5

抗性:  四环素

应用:  噬菌体展示蛋白表达，可以用于M13噬菌体工作，普通的质粒克隆，能够利用蓝白斑筛选，也可以用于蛋白表达。

菌株特点:  ER2738感受态细胞具有四环素抗性，主要用于噬菌体展示的研究工作。

【使用方法】

按照无菌操作规程进行下列操作步骤：

1. 取感受态细胞置于冰浴中融化，待完全化冻后轻轻混匀。如需分装，可将融化的细胞悬液转移到无菌、预冷的离心管中，置于冰浴中备用。混匀、分装时动作应轻缓，以防细胞破裂。

2. 向 50~100μl 细胞悬液中加入目的 DNA，轻轻混匀，冰浴中放置 30 分钟。

注意：加入 DNA 的体积以不超过感受态细胞体积的十分之一为宜。

3. 将离心管转移至42°C水浴中热激60~90秒，然后快速将离心管转移到冰浴中冷却2分钟。该过程不要摇动离心管。

4. 向离心管中加入500~900μl无菌的 SOC或LB培养基（不含抗生素），混匀后置于37°C 200 rpm左右振荡培养45~60分钟，使菌体复苏并表达质粒上的抗生素抗性基因。

5. 根据实验要求，取适量转化后的菌液加到含相应抗生素的 LB 固体琼脂培养基上，将细胞均匀涂开。待液体被完全吸收后，37°C倒置培养约 16 小时。

注意：涂布量的选择应根据目的 DNA 的性质和浓度适当进行调整，通常可按下述方法涂布：

a. 目的质粒 DNA 在 1 ng 左右时，φ90 mm 平皿可涂布 100μl，φ55 mm 平皿可涂布 50μl；目的质粒浓度较高时，应相应减少涂布量。

b. 连接产物的转化菌液可通过 4,000 rpm 离心 1~2 分钟后，吸除大部分上清，用剩余的 100~200μl 上清重悬菌体，涂布于同一块琼脂平板上。

【注意事项】

1. 融化后的感受态细胞应及时进行转化，以免降低转化效率；融化后不宜再次冻结保存。

2. 整个操作过程要轻柔，避免移液枪吹吸。

【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。